建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

拓维验字【2017】第071407号

项目名称：       标准化种猪养殖基地项目

委托单位：    河北秋收农业开发集团有限公司

。  （原保定麦可绿色食品有限公司）

监测单位：       河北拓维检测技术有限公司

2017 年07 月20日

河北拓维检测技术有限公司

Hebei Topway Detection Technology Co.Ltd

Hebei Topway Detection Technology Co.Ltd

Complaint call：0311-88868770          Complaint E-mail： hbtwjc@126.com                   www. hbtwjc.com

说明

- 本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

- 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予处理。

- 本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。

- 本报告未经同意不得用于广告宣传。

- 本报告无单位检测专用章、骑缝章和章无效。

- 本报告严格执行三级审核，无三级审核人员签字无效。

- 一、项目基本情况

| 建设项目名称 | 标准化种猪养殖基地项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河北秋收农业开发集团有限公司（原保定麦可绿色食品有限公司） |  |  |  |  |
| 建设项目 主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 扩建 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 种猪养殖 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 种猪及育肥猪年存栏达到2950头 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 种猪及育肥猪年存栏达到2950头 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2009.8 2017.6 | 开工日期 | 2009.9 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2017.7 | 现场监测时间 | 2017.7.14-2017.7.15 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 博野县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 保定市益达环境工程技术有限公司 北京华夏国润环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 450万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 4.4% |
| 实际总投资 | 450万元 | 实际环保投资 | 20万元 | 比例 | 4.4% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》； 2、国家环境保护局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 3、保定市益达环境工程技术有限公司编制的《保定麦可绿色食品有限公司标准化种猪养殖基地项目建设项目环境影响报告表》（现河北秋收农业开发集团有限公司）； 4、博野县环境保护局对《保定麦可绿色食品有限公司标准化种猪养殖基地项目建设项目环境影响报告表》的审批意见； 5、博野县工商行政管理局变更企业名称出具的证明（2014年2月18日） 6、北京华夏国润环保科技有限公司编制的《河北秋收农业开发集团有限公司标准化种猪养殖基地项目环境影响补充评价报告》； 7、博野县环境保护局对《河北秋收农业开发集团有限公司标准化种猪养殖基地项目环境影响补充评价报告》的备案意见； 8、河北秋收农业开发集团有限公司委托河北拓维检测技术有限公司进行验收监测的委托书。 |  |  |  |  |

- <续>项目基本情况

| 验收监测标准 标号、级别 | 1、厂界臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准；氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准； 2、废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时执行博野县污水处理厂进水要求； 3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中2类标准； |
| --- | --- |

二、项目工程概况

1、项目概况

（1）项目名称：标准化种猪养殖基地项目

（2）建设性质：扩建

（3）建设单位：河北秋收农业开发集团有限公司（原保定麦可绿色食品有限公司）

（4）项目总投资：项目总投资450万元，环保投资20万元，占总投资的4.4%。

（5）生产规模：种猪及育肥猪年存栏2950头。

（6）建设地点：河北省博野县城南工业区

（7）劳动定员与工作制度：全厂劳动定员20个人，全年工作时间365天，每天工作时间为8小时，夜间不生产。

（8）建设内容：①原环评建设内容：项目新建保育舍，育成、育肥舍。购置电加热板、产床和保育床各43台，饲料加工机组和监控设备等共151台套；②补充评价报告建设内容：优化养殖，改用全价料企业无需自己加工，并拆除加工机组；将猪舍采暖设施电热供暖设备1套，改用保温灯324个；将猪栏150个增加至954个；拆除饲料加工工序安装的引风机和布袋除尘器等设备；新建保育、产房、妊娠普通猪舍共3个，增加生物发酵床猪舍7个。

2、公用工程

（1）给水

本项目用水包括猪饮用水及猪舍冲洗水、职工生活用水，全部由厂区自备井供给。

（2）供热

本项目冬季产房及保育室采用电取暖，其他猪舍不需供暖；办公室冬季采用电取暖。

（3）供电

本项目电源引自附近电网。

2、主要生产设备

本项目主要生产设备见表2-1

表2-1  主要生产设备情况表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪栏 | / | 954 | 954 |
| 2 | 监控设备 | / | 1 | 1 |
| 3 | 降温设备 | / | 7 | 7 |
| 4 | 冷藏箱 | / | 1 | 1 |
| 5 | 生物显微镜 | / | 1 | 1 |
| 6 | 道恒粪污处理系统 | DH-Z20 | 1 | 1 |
| 7 | 冰箱、冰柜 | / | 2 | 2 |
| 8 | 背膘测定仪 | / | 1 | 1 |
| 9 | 高温灭菌器 | / | 1 | 1 |
| 10 | 污水泵 | / | 2 | 2 |
| 11 | 电力设施 | / | 1 | 1 |
| 12 | 猪舍供水设施 | / | 1 | 1 |
| 13 | 猪舍采暖设施 | / | 324 | 324 |

3、主要原辅料消耗

主要原辅料消耗见表2-2

表2-2   主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全价料 | t/a | 3000 | / |
| 2 | 新鲜水 | m3/a | 13979.5 | / |
| 3 | 电 | 万kWh/a | 11.64 | / |

三、主要生产工艺

该产品生产工艺流程及产污情况见图3-1。

G、N、S

生物发酵床

猪舍成年猪

G、N、W、S

G、N、W、S

G、N、W、S

G、N、W、S

普通猪舍成年猪

购进种猪

配种

繁育

饲养

外售

图3-1   生产工艺流程及排污节点图

注：废气：G、噪声：N

固废：S

四、主要污染源、污染物处理和排放流程

（1）废气

本项目大气污染物主要是来自猪舍内猪粪、猪尿贮存过程中产生的氨、硫化氢和臭气浓度。采取如下措施：①猪排泄粪便产生恶臭气体，采用干清粪工艺方法及时清理粪便，做到随产随清。当天产生的干粪及时清运至粪便临时贮存场所。厂内建设1个粪便临时贮存场所，其地面采用混凝土浇筑，并做防渗和放溢流处理。②猪尿、猪舍清洗水及时排入粪污处理系统内密闭处理，减少恶臭气体产生。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工生活污水、猪尿及猪舍冲洗水。生活污水进入厂区化粪池经管网进博野县污水处理厂；生物发酵床猪舍产生的猪尿，直接进入猪舍内的垫料然后外售；普通猪舍产生的猪尿及猪舍冲洗废水，全部进入道恒粪污处理系统处理。道恒粪污处理系统的废水全部转化为高效浓缩液态有机肥。

（3）噪声

本项目噪声源主要为猪叫及水泵，采取基础减震、厂房隔声及绿化吸声等降噪措施，再经距离衰减，能有效的降低噪声对声环境的影响。

（4）固废

本项目产生的固体废物主要包括：猪粪便、病死猪及职工生活垃圾。猪粪便部分运至粪便临时贮存场所，部分进入道恒粪污处理系统和生物发酵床的垫层处理为有机肥，全部外售；生活垃圾，由厂内清洁工定期运至环卫部门指定地点集中处理；建有安全填埋井2个，病死猪全部投入畜禽安全填埋井进行无害化填埋处理。填埋井采用混凝土结构，井口加盖密封。填埋时，每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰。

（5）总量控制

本项目污染物排放总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a、颗粒物0t/a。

五、验收监测标准及内容

1、验收标准、点位及频次

| 验收监测标准标号、级别 | 类别 | 监测项目 | 验收依据及标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声 | 厂界噪声dB(A) | 昼间≤60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
|  | 无组织排放废气 | 臭气浓度（无量纲） | ≤70 | 《畜禽养殖污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准 |
|  |  | NH3（mg/m3） | ≤1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准 |
|  |  | H2S（mg/m3） | ≤0.06 |  |
|  | 厂区生活污水总排口 | pH | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  |  | COD（mg/L） | ≤500 |  |
|  |  | 氨氮（mg/L） | / |  |
|  |  | pH | 6-9 | 博野县污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | COD（mg/L） | ≤400 |  |
|  |  | 氨氮（mg/L） | ≤35 |  |

受河北秋收农业开发集团有限公司委托，我公司于2017年07月14日~15日对该公司进行验收监测，验收监测期间生产工况调查，监测期间生产负荷100%，生产稳定正常，达到验收监测要求。污染物排放监测内容、点位及频次如下：

| 样品类别 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界上风向1点位厂界下风向3点位 | 臭气浓度、NH3、H2S | 监测2天，每天4次 |
| 废水 | 厂区生活污水总排口 | pH、COD、氨氮 | 监测2天，每天4次 |
| 厂界噪声 | 厂区东南西北厂界各1个点 | 连续等效A声级 | 监测2天，昼间1次 |

2、监测分析方法和质量保证

监测分析方法

本次验收监测中，样品采集和分析采用国标（或推荐）方法及有关的检测技术规范，监测分析方法见下表

废气监测分析方法和所用仪器一览表

| 项目 | 监测方法及依据 | 仪器名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993 | / | / |
| 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 可见分光光度计 721 JC-10 | 0.010 mg/m3 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）5.4.10.3 亚甲基蓝分光光度法 | 可见分光光度计 721 JC-10 | 0.01mg/m3 |

废水监测分析方法和所用仪器一览表

| 项目 | 监测方法及依据 | 仪器名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986 | pH计 pHS-3C JC-07 | / |
| COD | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 滴定管 | 4 mg /L |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 可见分光光度计 721 JC-10 | 0.025mg /L |

噪声监测方法和所用仪器一览表

| 项目 | 监测方法及依据 | 仪器名称及编号 | 声级计校准值 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | 多功能声级计 AWA5688 CY-17 | 测前93.8 测后93.8 |

3、 质量控制

本次检测采样及样品分析严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）等要求进行，实施全程质量控制。具体质控措施如下：

（1）、生产正常。检测期间生产在75%以上生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。

（2）、合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。

（3）、废气检测。废气检测的质量保证按照相关技术规范的要求进行全过程质量控制。废气监测前对使用的仪器均进行了流量校准，分析过程严格按照有关检测方法执行。

（4）、噪声检测。按有关标准要求，噪声分析仪在正常条件下进行检测，检测前、后经噪声校准器进行了校准，且校准合格。

(5）、检测分析方法采用国家颁布标准分析方法，检测人员持证上岗，检测仪器经河北省计量监督检测院检定，并在有效期内。

(6）、检测数据严格实行三级审核制度。

六、验收监测内容、结果及分析评价

1、监测验收期间生产工况

本次验收监测期间，生产负荷满足75%以上工况要求。

2、无组织排放废气监测结果

| 监测项目 | 监测日期 | 监测 点位 | 监测结果 |  |  |  |  | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大值 |  |  |
| 臭气浓度 （无量纲） | 2017.7.14 | - 上风向1# | 22 | 23 | 24 | 21 | 44 | GB18596-2001 ≤70 | 达标 |
|  |  | - 下风向2# | 40 | 38 | 34 | 37 |  |  |  |
|  |  | - 下风向3# | 42 | 43 | 41 | 36 |  |  |  |
|  |  | - 下风向4# | 36 | 44 | 39 | 40 |  |  |  |
|  | 2017.7.15 | - 上风向1# | 20 | 25 | 22 | 23 | 41 |  | 达标 |
|  |  | - 下风向2# | 27 | 36 | 32 | 35 |  |  |  |
|  |  | - 下风向3# | 41 | 39 | 40 | 34 |  |  |  |
|  |  | - 下风向4# | 32 | 35 | 37 | 39 |  |  |  |
| 硫化氢（mg/m3） | 2017.7.14 | - 上风向1# | ND | ND | ND | ND | ND | GB14554-1993 ≤0.06 | 达标 |
|  |  | - 下风向2# | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | - 下风向3# | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | - 下风向4# | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 2017.7.15 | - 上风向1# | ND | ND | ND | ND | ND |  | 达标 |
|  |  | - 下风向2# | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | - 下风向3# | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | - 下风向4# | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
| 氨 （mg/m3） | 2017.7.14 | - 上风向1# | 0.016 | 0.014 | 0.022 | 0.018 | 0.042 | GB14554-1993 ≤1.5 | 达标 |
|  |  | - 下风向2# | 0.029 | 0.031 | 0.027 | 0.033 |  |  |  |
|  |  | - 下风向3# | 0.039 | 0.035 | 0.042 | 0.032 |  |  |  |
|  |  | - 下风向4# | 0.028 | 0.029 | 0.041 | 0.040 |  |  |  |
|  | 2017.7.15 | - 上风向1# | 0.017 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.043 |  | 达标 |
|  |  | - 下风向2# | 0.023 | 0.035 | 0.043 | 0.030 |  |  |  |
|  |  | - 下风向3# | 0.032 | 0.019 | 0.022 | 0.024 |  |  |  |
|  |  | - 下风向4# | 0.024 | 0.033 | 0.035 | 0.042 |  |  |  |

监测结果表明，无组织排放废气臭气浓度排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中表7标准；氨、硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准。

4、废水监测结果

| 监测点位及时间 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  | 执行标准及标准值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | GB8978-1996 | 博野县污水处理厂进水水质要求 |  |
| 厂区生活污水总 排口2017.7.14 | pH | 7.58 | 7.61 | 7.44 | 7.59 | / | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 达标 |
|  | COD（mg/L） | 78 | 86 | 81 | 83 | 82 | ≤500 | ≤400 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 2.05 | 2.33 | 2.24 | 2.18 | 2.20 | / | ≤35 | 达标 |
| 厂区生活污水总 排口2017.7.15 | pH | 7.52 | 7.56 | 7.62 | 7.41 | / | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 达标 |
|  | COD（mg/L） | 87 | 85 | 72 | 76 | 80 | ≤500 | ≤400 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 2.19 | 2.24 | 2.09 | 2.38 | 2.22 | / | ≤35 | 达标 |
| 排放总量 | 依据环评可知，该项目废水日排量为0.64m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水量（m3/a） |  | 233.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | COD（t/a） |  | 0.019 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮（t/a） |  | 0.0005 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：厂区废水总排口中pH、COD、氨氮排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，同时满足博野县污水处理厂进水水质要求。

5、噪声检测结果

| 时间 点位 | 2017.7.14 | 2017.7.15 | 执行标准 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间dB(A) | 昼间 dB(A) | GB12348-2008 |  |
| 北厂界1# | 53.7 | 54.7 | 昼间≤60 | 达标 |
| 东厂界2# | 56.8 | 52.9 |  | 达标 |
| 南厂界3# | 55.2 | 55.1 |  | 达标 |
| 西厂界4# | 53.9 | 53.4 |  | 达标 |

监测结果表明：该项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，该项目夜间不生产。

厂区平面布置、周边环境状况及厂界噪声监测点位详见图。

N

风向：2017.7.14为东北风，2017.7.15为东北风

4#

▲1#

1#

风   向

▲4#

▲2#

2#

3#

4#

注：为无组织排放废气监测点位

▲为厂界噪声监测点位

▲3#

七、环保审批手续与“三同时”执行情况

表1  建设项目竣工环境保护验收内容一览表

| 类别 | 污染源 |  | 环保措施 | 验收标准 | 污染物 | 标准限值 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生猪饲养和粪水处理系统 |  | 距离衰减及绿化隔离 | 臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准；氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准 | 臭气浓度 氨 硫化氢 | ≤70（无量纲） ≤1.5mg/m3 ≤0.06mg/m3 | 已落实。经监测，已达标 |
|  | 粪便临时贮存场 |  | 所有粪便上部覆盖泥土，投放秸秆、锯末等物理吸附剂，顶部加盖顶棚 |  |  |  | 已落实。经监测，已达标 |
| 废水 |  | 生活废水 | 进入厂区化粪池经管网进博野县污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | pH COD 氨氮 | 6-9 ≤500 | 已落实。 |
|  |  |  |  | 博野县污水处理厂进水水质要求 | pH COD 氨氮 | 6-9 ≤400 ≤35 |  |
|  |  | 养殖废水 | 道恒粪污处理系统废水转化为高效浓缩液态有机肥，外售 | 不外排 | 不外排 | 不外排 | 已落实。 |
| 噪声 |  | 猪叫、 水泵 | 基础减振、厂房密闭 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 等效连续 A声级 | 昼间60dB(A) | 已落实，经监测，已达标 |
| 固废 |  | 猪粪便 | 干清粪粪便部分运至临时贮存场所，部分进入道恒粪污处理系统，进入垫层粪便全部外售作农肥 | 液态有机肥及粪便达到《畜禽养殖业污染物排放标准》表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准；蛔虫卵≥95%，粪大肠菌群≤105个/kg |  |  | 落实 |
|  |  | 病死猪 | 投入畜禽安全填埋井进行无害化填埋处理 | 合理处置，不外排 |  |  | 落实 |
|  |  | 生活垃圾 | 送指定地点处理 | 合理处置，不外排 |  |  | 落实 |
| 其他 |  | 厂区绿化 | 植树种草 | / |  |  | / |

八、结论及建议

1、验收监测结论

（1）生产工况

本次验收监测期间，生产负荷为100%，满足75%以上工况要求。

（2）废气

无组织排放废气中臭气浓度最大值为44，符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中表7标准；氨、硫化氢的最大排放浓度为0.043mg/m3、未检出，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准。

（3）废水

2017年7月14日厂区外排废水中主要污染物平均值或范围分别为pH:7.44-7.61、COD：82mg/L、氨氮：2.20 mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准同时符合博野县污水处理厂进水水质要求。

2017年7月15日厂区外排废水中主要污染物平均值或范围分别为pH:7.41-7.62、COD：80mg/L、氨氮：2.22mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准同时符合博野县污水处理厂进水水质要求。

（4）噪声

厂界噪声昼间值为52.9-56.8dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A））要求，该项目夜间不生产。

（5）固体废物种类及处理方式

本项目产生的固体废物主要包括：猪粪便、病死猪及职工生活垃圾。猪粪便部分运至粪便临时贮存场所，部分进入道恒粪污处理系统和生物发酵床的垫层处理为有机肥，全部外售；生活垃圾，由厂内清洁工定期运至环卫部门指定地点集中处理；建有安全填埋井2个，病死猪全部投入畜禽安全填埋井进行无害化填埋处理。填埋井采用混凝土结构，井口加盖密封。填埋时，每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰。

（6）总量控制

该企业运行时间为365天，依据企业提供，该项目日排量共为0.64m3/d。

废水总排量：233.6m3/a；

COD：0.019t/a；

氨氮：0.0005t/a。

2、建议

（1）严格落实“三同时”制度，确保环保设施正常运行；加强污染治理措施，确保废气、废水稳定达标排放，减少对环境的影响。

（2）建立健全环境管理机构，搞好生产中的环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                  填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 标准化种猪养殖基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 河北省博野县城南工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 猪的饲养业0320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新 建 √改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 种猪及育肥猪年存栏达到2950头 |  |  |  | 建设项目 开工日期 |  |  | 2009.9 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 种猪及育肥猪年存栏达到2950头 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  | 2017.7 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 20 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 4.4 |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 博野县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2009.8.20、2017.6.1 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 博野县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 环保设施检测单位 |  |  |  |  | 河北拓维检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 20 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 4.4 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） |  | / |  |  | 噪声治理（万元） |  |  | / |  | 固废治理（万元） |  |  | / |  | 绿化及生态 （万元） |  |  | / |  |  | 其它（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | / |  |  |
| 建设单位 |  |  | 河北秋收农业开发集团有限公司 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 071300 |  |  | 联系电话 |  |  | 13931205166 |  |  |  | 环评单位 |  | 保定市益达环境工程技术有限公司 北京华夏国润环保科技有限公司 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排 放量(6) | 本期工程核定排 放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量 (9) |  |  |  | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削 减量(11) | 排放增减量 (12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 81 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  | 2.21 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少        2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年